腕带打印机   参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于医院成人患者腕带打印，能与医院his等系统无缝对接，适用于医院现有腕带。 |  | * |
| 2 | 打印方式：热敏 |  |  |
| 3 | 有效打印宽度56mm |  |  |
| 4 | 进纸宽度10--56mm |  |  |
| 5 | 重量≤1.2Kg，体积轻便小巧 |  |  |
| 6 | 最大打印速度150mm/s左右 |  |  |
| 7 | 条码：Code39/93/128，Codabar，EAN13/8，PDF417/QR Code2 |  |  |
| 8 | - 双感应头，自动校准，不会打印偏移，不浪费腕带，故障率低，可拆卸电机滚轴，不卡纸。 |  |  |
| 9 | - 产品整机质保≧3年，系统免费升级；易损件可单独报价。 |  |  |
| 10 | - 提供产品3C认证证书复印件并加盖原厂公章，提供产品SGS外壳抗菌认证证书复印件并加盖原厂公章 |  |  |
| 11 | - 带样品或免费提供对接及同款样机试用。 |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。

PDA终端   参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于医院护士站等信息采集录入，能与医院his等系统无缝对接。 |  | * |
| 2 | 操作系统Android 14.0或以上。 |  |  |
| 3 | ≥八核 2.0GHz高性能处理器 |  |  |
| 4 | ≥8GB RAM，≥64GB ROM，最高可拓展至512GB ROM |  |  |
| 5 | 屏幕≥5.5英寸IPS，分辨率：≥1440*720；工业级电容触控屏，支持带手套触控 |  |  |
| 6 | 包含2个实体扫描按键，自定义键、菜单键及返回按键。 |  |  |
| 7 | ≥ 5000mAh锂离子电池，无需借助其他工具可自行拆卸和更换 |  |  |
| 8 | 使用同品牌专业扫描头（有知识产权证书），后置≥1300万像素，兼容前置500万像素。 |  |  |
| 9 | 具网络时间同步或局域内时钟源同步功能 |  |  |
| 10 | 整机≤278g（含电池） |  |  |
| 11 | 扫码读取支持国际通用的一维条码与二维条码。 |  |  |
| 12 | 具有5G和4G功能，全网通，支持802.11a/b/g/n/r/ac ，采用2.4G+真5G双频Wi-Fi设计，同时支持5G PA放大功能。 |  |  |
| 13 | 与设备同一品牌的单机版桌面管理工具，可限定使用内容及连接网络。 |  |  |
| 14 | 提供原厂授权书和质保承诺书；提供产品3C认证证书、过氧化氢和耐酒精擦拭报告、电池IEC12633报告、IP67、ROHS、CTA认证；绿色环保。 |  |  |
| 15 | 产品整机质保≧3年，系统免费升级。 |  |  |
| 16 | 插充+座充，充电器、充电线等可单独报价，供医院参考采购。 |  |  |
| 17 | 带样品或免费提供对接及同款样机试用。 |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。