综合验光仪（视功能检查仪）招标参数

| 序号 | 参数要求 | 偏离表 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 主要用途：屈光手术术前术后视功能诊断、近视防控视功能诊断、弱视视功能诊断、斜视视功能诊断、视疲劳视功能诊断、角膜塑形镜验配视功能诊断、阅读障碍视功能诊断、眼镜验配视功能诊断等。 |  |
| 2 | 近视力检查范围：0.1~1.0 |  |
| 3 | 近Worth 4dot抑制/复视/融像能力 |  |
| 4 | 近眼位检查范围：水平0~27△，垂直0~16△ |  |
| 5 | 调节幅度：0D~8.00D |  |
| 6 | 调节灵活度：0~21cpm |  |
| 7 | NRA检查范围0~+2.50D |  |
| 8 | PRA检查范围：0~-5.50D |  |
| 9 | 近融合范围：0~51△ |  |
| 10 | 近水平聚散度：模糊点、分裂点、回归点均在0~52△之间。 |  |
| 11 | AC/A范围：0~20△/D |  |
| 12 | RDS随机点立体视范围：40”~1200” |  |
| 13 | Titmus立体视范围：40”~800” |  |
| 14 | 对比敏感度4-200cs |  |
| 15 | 视觉追随5.7-28cm/s |  |
| 16 | 报告图表系统自动出报告并辅助分析、支持A4打印，检查报告三端可查，app远程操控。 |  |
| 17 | 具备自适应检查模式，系统根据被检查者反馈的检查数据自动调整检查项目和适配参数。 |  |
| 18 | 具备检查报告自动生成功能，图表显示，数据清晰，快速诊断。 |  |
| 20 | 具备双眼视功能量表功能，可根据双眼视功能检查数据绘制视功能量表。 |  |
| 21 | 具备检查数据诊断分析系统，根据检查的数据结果进行全局分析，生成诊断建议；对适应眼别的双眼视功能法则进行分析计算。 |  |
| 22 | 根据视功能检查仪检查结果，自动生成训练方案。 |  |
| 23 | 软件免费升级 |  |
| 24 | 具备二类医疗器械注册证 |  |
| 25 | 设备生产日期：2025年6月1日以后生产。设备使用年限≥5年。 |  |
| 26 | 质保期：自验收合格日起≥3年。 |  |
| 27 | 提供配置清单。 |  |

- 注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。

弱视近视综合治疗仪（视觉训练仪）招标参数

| 序号 | 参数要求 | 偏离表 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 主要用途：适用于各类型功能性眼病康复，包括近视激光手术、角膜塑形镜验配、近视防控、斜弱视治疗、视疲劳症状改善、老视、验光配镜等，提升视力、改善调节、融像等功能性指标异常。 |  |
| 2 | - 主要训练项目： - 调节训练（调节灵敏度、调节幅度、镜片阅读） 融像训练（静态融像、动态融像、融像综合） 弱视训练（脱抑制训练、红闪训练、光栅训练） 注视功能（精细目力、眼肌运动、扫视训练、视觉专注） |  |
| 3 | 调节幅度训练范围：0~8D |  |
| 4 | 调节灵活度训练调节范围：±1.00~±2.00 |  |
| 5 | 融像训练融合范围：0~30△（集合）、0~28△（散开） |  |
| 6 | 光栅训练空间频率范围：30周/度~120周/度 |  |
| 7 | 红闪训练波长范围：630~640nm |  |
| 8 | 精细目力训练适应视力范围：0.1~0.8（VA cc） |  |
| 9 | 连接方式：WIFI、蓝牙等 |  |
| 10 | 具备光耦传感器 |  |
| 11 | 显示屏：≥10.1寸 / 1920*1200分辨率 |  |
| 12 | 镜片组合：≥12组精密光学镜片组合 |  |
| 13 | 瞳距调节：50mm~70mm |  |
| 14 | 视频接口：LVDS输出、外接视频接口采用HDMI接口 |  |
| 15 | 云端训练数据存储，智能实时生成报告，训练报告三端可查，app远程操控 |  |
| 16 | 具备方案库，可自动匹配针对性训练项目 |  |
| 17 | 软件免费升级 |  |
| 18 | 具备二类医疗器械注册证 |  |
| 19 | 设备生产日期：2025年6月1日以后生产。设备使用年限≥5年。 |  |
| 20 | 质保期：自验收合格日起≥3年。 |  |
| 21 | 提供配置清单。 |  |

- 注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。

- 以上两设备必须为同一品牌，否则取消资格。

训练工具

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视可塑电动数字翻转拍 | 5 |
| 2 | 远近字母表 | 2 |
| 3 | 聚散球 | 2 |
| 4 | 裂隙尺 | 1 |
| 5 | 红绿矢量图 | 1 |
| 6 | 集合卡 | 1 |
| 7 | 救生圈 | 1 |
| 8 | 单侧实体镜 | 1 |
| 9 | 弱视增视仪（后像灯） | 1 |
| 10 | 海丁格刷 | 1 |
| 11 | 红绿阅读单位 | 1 |