摆锯技术参数

| 序号 | 技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摆锯适用于骨科创伤、关节手术。 |  |
| 2 | 主机最大输入≥600W。 |  |
| 3 | 可整机高温高压消毒，耐高温≥155℃。 |  |
| 4 | 采用进口无刷电机。 |  |
| 5 | 采用快速装拆式电池盒。 |  |
| 6 | 转速/频次：0—18000cpm。 |  |
| 7 | 振幅：4°±0.5°。 |  |
| 8 | 主机锯片安装接口为快装式，可以快速更换锯片。 |  |
| 9 | 电池采用锂电池，电池电压≥14.8V。 |  |
| 10 | 铝合金外壳。 |  |
| 11 | 空载噪声≦75db 。 |  |
| 12 | 常温条件下，空载运行5min主机表面温度不超过50C°。 |  |
| 13 | 标准配置清单：主机1台，电池2节，充电器1个，消毒通道1个，器械消毒盒1个。 |  |

注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，每一项提供不全或未提供的视为负偏离。