干式融浆仪技术参数

| 序号 | 技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品用途：用于血浆解冻 |  |
| 2 | ﹡融化方式：干式，通电即可工作无需进排水。 |  |
| 3 | - 化浆量：≥12袋 |  |
| 4 | 解冻时间：≤16min |  |
| 5 | 具有温度上下限报警功能，可根据实际需求设置上下限报警。 |  |
| 6 | 具备融浆完成提醒功能。 |  |
| 7 | 具有紫外消毒功能。 |  |
| 8 | 具有融浆和复温两种模式，可选择复温模式，对红细胞、干细胞等血液制品进行快速复温。 |  |
| 9 | 控温范围：室温～48℃，能精确设定在37℃。 |  |
| 10 | 控温精度：≤±0.5℃ |  |
| 11 | 加热功率：≥2000W |  |
| 12 | 具有超温报警与切断功能。 |  |
| 13 | 具有漏电保护功能。 |  |
| 14 | 时间控制：可设定解冻或保温时间。 |  |
| 15 | 设备生产日期：2025年7月1日以后生产。 |  |
| 16 | 质保期：自验收合格日起≥3年。 |  |

- 带“*”项为否决项，不满足谢绝投标。技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。