鼻胃肠管参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：用于经过鼻向胃或肠内输送营养液，胃肠减压。 |  |  |
| 2 | 结构：由鼻胃肠管接头、聚氨酯导管、引导钢丝 、引导钢丝手柄组成。 |  |  |
| 3 | 材质：医用聚氨酯（TPU），生物相容性好，耐胃酸腐蚀，长期留置安全 |  |  |
| 4 | 导管显影和刻度：导管包裹三条不透X线显影线，透视下显影立体清晰，能够在任何角度看到管路位置，喂养更安全；导管刻度精确到厘米，利于位置确定 |  |  |
| 5 | 引导钢丝：“集束型”钢丝 ，采用德标1.4401不锈钢，表面涂有覆液医用硅油，可轻松撤出 |  |  |
| 6 | 管道头端：管道头端开口加两个侧孔的设计，减少堵管及细菌增生，防止堵管的同时，避免管壁附着 |  |  |
| 7 | 放置时间：≥60天 |  |  |
| 8 | 规格型号齐全：CH10长度130cm外径:3.23-3.28mm内径:2.00-2.10mm CH12长度120cm外径:3.85-4.05mm内径:2.50-2.65mm |  |  |
| 9 | 颜色标识：喂养管连接口有不同的颜色标识，容易识别各种管径 |  |  |
| 10 | 可胃肠两用：可留置鼻胃/鼻肠一管两用，留置十二指肠后，可退回胃内继续使用 |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。